2023年连云港市海州区防爆电器产品质量

监督抽查实施细则

- 1、范围

本细则适用于海州区市场监督管理局组织的防爆电器产品质量监督抽查。本细则规定了防爆电器产品的抽样方法、基数及数量、检验要求、判定规则、异议处理。监督抽查产品范围包括防爆电器产品。

- 2、抽样方法、数量及基数

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

- 3、检验要求

- 3. 1检验项目、方法及依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB/T 3836.3-2021《爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备》

GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

GB 3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外“d”保护的设备》

GB 3836.3-2010《爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

- 3. 2检验项目表

检验项目及检验依据见下表。

表1  防爆电器产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗冲击试验 |  | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 |
| 2 | 电气间隙 |  | GB/T 3836.3-2021 GB 3836.3-2010 | GB/T 3836.3-2021 GB 3836.3-2010 |
| 3 | 爬电距离 |  | GB/T 3836.3-2021 GB 3836.3-2010 | GB/T 3836.3-2021 GB 3836.3-2010 |
| 4 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验 | 夹紧试验 | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 |
|  |  | 机械强度 | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 |
| 5 | 隔爆接合面 |  | GB/T 3836.2-2021 GB 3836.2-2010 | GB/T 3836.2-2021 GB 3836.2-2010 |
| 6 | 密封接合面 |  | GB/T 3836.2-2021 GB 3836.2-2010 | GB/T 3836.2-2021 GB 3836.2-2010 |
| 7 | 外壳耐压试验 |  | GB/T 3836.2-2021 15.2 GB 3836.2-2010 15.1 | GB/T 3836.2-2021 15.2 GB 3836.2-2010 15.1 |
| 8 | 内部点燃的不传爆试验 |  | GB/T 3836.2-2021 15.3 GB 3836.2-2010 15.2 | GB/T 3836.2-2021 15.3 GB 3836.2-2010 15.2 |
| 9 | 最高表面温度 |  | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 |
| 10 | 绝缘介电强度 |  | GB/T 3836.3-2021 GB 3836.3-2010 | GB/T 3836.3-2021 GB 3836.3-2010 |

- 4、判定规则

- 经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目出现不合格时，则判定为被抽查产品不合格；临界值时需同时提供测量不确定度分析报告。

- 判定用语：检验检测报告结论用语按照《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》附件12.2中要求的产品质量监督抽查检验检测报告结论用语。

5、异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

a）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质、电子或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等证明原结论；

b）对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对抽取的备用样品组织复检，并出具复检检验报告。复检结论为最终结论。

c）不予复检的情况：

（1）超过法定期限提出复检申请的；（2）检验机构能够提供电子影像记录能够证明检验检测过程或数据可靠性。本次检测相关产品标准及有关规定中未有不予复检的项目。

d）对样品信息有异议的，核查样品确认情况和生产企业提交证明材料，提出处理建议。