2023年连云港市海州区塑料购物袋产品市级专项监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于海州区市场监督管理局组织实施塑料购物袋产品监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

实体店采样

流通领域样品以购买方式获得，同一规格、同一厂家为一批次。在超市或大卖场抽购物袋时，其中 50 只作为检验样品，50 只作为备用样品，抽样基数满足抽样数量即可。

3.检验依据

表1  塑料购物袋检验项目

（明示标准为 GB/T 21661-2008 的塑料购物袋）

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最小厚度 | GB/T 21661-2008 GB/T 21660-2008 国家发展改革委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号） | GB/T 21661-2008 |
| 2 | 提吊试验 |  | GB/T 21661-2008 |
| 3 | 跌落试验 |  | GB/T 21661-2008 |
| 4 | 漏水性 |  | GB/T 21661-2008 |
| 5 | 封合强度 |  | GB/T 21661-2008 |
| 6 | 落镖冲击 |  | GB/T 21661-2008 |
| 7 | 标识 |  | GB/T 21660-2008 |
| 8 | 环保声明 |  | GB/T 21660-2008 |
| 9 | 安全声明 |  | GB/T 21660-2008 |

表2  塑料购物袋检验项目

（明示标准为 GB/T 21661-2020 的塑料购物袋）

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最小厚度 | GB/T 21661-2020 国家发展改革委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号） | GB/T 21661-2020 |
| 2 | 提吊试验 |  | GB/T 21661-2020 |
| 3 | 跌落试验 |  | GB/T 21661-2020 |
| 4 | 漏水性 |  | GB/T 21661-2020 |
| 5 | 封合强度 |  | GB/T 21661-2020 |
| 6 | 落镖冲击 |  | GB/T 21661-2020 |
| 7 | 本体外附件 |  | 目测 |
| 8 | 标识要求 |  | GB/T 21661-2020 |

表3  商品零售包装袋检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最小厚度 | BB/T 0039-2013 GB/T 21660-2008 国家发展改革委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号） | GB/T 21661-2020 |
| 2 | 提吊试验 |  | BB/T 0039-2013 |
| 3 | 漏水性 |  | BB/T 0039-2013 |
| 4 | 跌落性能 |  | BB/T 0039-2013 |
| 5 | 封合强度 |  | QB/T 2358-1998 |
| 6 | 标识 |  | GB/T 21660-2008 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 21660-2008 《塑料购物袋环保、安全和标识通用技术要求》

GB/T 21661-2008 《塑料购物袋》

GB/T 21661-2020 《塑料购物袋》

BB/T 0039-2013 《商品零售包装袋》

QB/T 2358-1998 《塑料薄膜包装袋热合强度试验方法》

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4 不进行复检情况：无